Metodika odborných prehliadok  blokantov

Na úvod skontrolujeme evidenciu prevádzky blokantu, dátum jeho výroby a sériové číslo tak, aby súhlasilo so záznamom v  záznamovej karte prostriedku . Následne inšpektor vykoná kontrolu prítlačných pružiniek, či nie sú ,,vymačkané,´´ a či plnia svoju funkciu. Taktiež pružinka ovládania poistky musí byť bez známok korózie a vykonávať správnu funkciu. Telo blokantu nesmie niesť známky prasklín, hlavne pri otvoroch na kotvenie karabín. Je dôležité, aby telo blokantu v mieste styku s lanom (žliabok) nebolo vôbec poškodené. V prípade takéhoto poškodenia je nutné blokant vyradiť z použitia. Telo blokantu nesmie byť zoslabené pod 0,5 mm. Toto inšpektor preverí hlavne v oblasti styku blokantu s lanom (v žliabku). Blokanty fungujúce na princípe ohybu lana musí inšpektor skontrolovať v mieste ohybu lana a v mieste, kde lano opúšťa blokant. V týchto miestach nesmie dôjsť k zoslabeniu tela blokantu. Po kontrole inšpektor vyhotoví zápis do záznamovej karty prostriedku a v prípade nevyhovujúceho výsledku vyhotoví protokol o vyradení.