Metodika odborných prehliadok slučiek a expresov

- Inšpektor vykoná kontrolu dátumu výroby a porovná ho so životnosťou  deklarovanou výrobcom, ktorá nesmie byť prekročená pre slučky a expresy to je 5 rokov.

- Následne sa inšpektor zameria na stav švov, ich prerušenia, celistvosti nití, vypárania a

- Poškodenia švov teplom

- Poškodenie chemické

- Poškodenie mechanické

- Rozhodujúci je stav popruhov, pričom popruhy nesmú byť predrané, prerezané či znečistené ropnými produktami a kyselinou. Treba skontrolovať najmä okraje popruhu, ktoré držia štruktúru tkania popruhu. Inšpektor sa zameria na charakteristické poškodenia po zváraní alebo prepálení rýchlo sa pohybujúcim lanom.

- Vždy treba mať na pamäti, že slučky a expresy sú najnamáhanejšie prvky istiaceho reťazca a pri akýchkoľvek pochybnostiach ich vyradiť z použitia.