Metodika odborných prehliadok karabín

Pri karabinách sa inštruktor sústredí v prvom rade na funkčnosť západky a poistky. Západka zámku sa musí samostatne zatvárať, nesmie zostať nedovretá. Karabíny nesmú byť zoslabené opotrebovaním, prípadne na nich nesmú byť drážky vzniknuté opotrebovaním. Karabíny nesmú mať praskliny, ryhy ani otrepy, ktoré by svedčili o páde z výšky na tvrdý podklad. Takéto karabíny vyradí inšpektor z použitia. Karabíny nesmú byť napadnuté koróziou alebo oxidáciou. Táto by mohla oslabiť ich pôvodné vlastnosti, prípadne poškodiť prebiehajúce lano alebo slučku. Pri zistení závad, ktoré ohrozujú bezpečnosť, je inšpektor povinný zapísať ich do záznamovej karty prostriedku a uviesť návrh na vyradenie aj v protokole o kontrole POZ.