Metodika odborných prehliadok zlaňovacích a istiacich prostriedkov

Inšpektor preskúma spojenie častí zlaňovacieho prostriedku a ich funkčnosť, ktorá nesmie byť ničím obmedzená.

Drôt kýblika musí byť spojený s telom. Pri zlaňovacej osme je dôležité, aby neboli v tele osmy vybrúsené ryhy od lana.

Na povrchu nesmú byť praskliny a vrypy, ktoré by mohli poškodiť lano, alebo otrepy, ktoré by svedčili o páde z výšky na tvrdý podklad.

Pri samoblokovacích zariadeniach inšpektor skontroluje mieru opotrebovania prítlačných segmentov a pokiaľ sú nad mieru opotrebované, dá návrh na vyradenie z používania.

Takisto rúčky - uvoľňovacie segmenty, musia byť funkčné s nevymačkanými pružinami. Po skončení kontroly inšpektor urobí zápis do záznamovej karty prostriedku.