Metodika odborných prehliadok pre kladky.

Kladky na prelanenie, dvojité kladky a kladky pre ľahké zaťaženie.

- Inšpektor skontroluje otočné bočnice a otvory na uchytenie karabín, ktoré nesmú byť nadmerne opotrebované a otlačené od oceľových karabín. Oká nesmú byť prasknuté, alebo bočnice deformované, čo je dôvodom na vyradenie z použitia. Bočnice nesmú byť na okrajoch zodrané do ostra, inak treba kladku vyradiť z použitia.

- Pri kontrole koliesok inšpektor zisťuje, či nie sú poškodené alebo vydrané. Treba sa zamerať najmä na stopy použitia kladiek, ktoré sú určené na syntetické laná na oceľovom lane, ktoré by poškodilo duralové kolieska.

- Inšpektor ďalej skontroluje osadenie stredovej osky, či nie je poškodená, alebo uvoľnená. Pri pozitívnom náleze dá inšpektor návrh na vyradenie kladky a vyhotoví zápis do záznamovej karty prostriedku.