Metodika odborných prehliadok úväzov

Kompetentná osoba na periodické skúšanie – (ďalej inšpektor) postupuje podľa nasledovných bodov:

1.Celková kontrola

Pri celkovej kontrole inšpektor skontroluje, či má úväz všetky konštrukčné prvky, upraví tento úväz do základnej polohy.

  - Inšpektor skontroluje záznamovú kartu prostriedku a zameria sa hlavne na zápisy o prevádzke a mimoriadnych udalostiach. Ak v zápise zistí pád s pádovým faktorom 2, navrhne vyradiť úväz z použitia. Taktiež skontroluje rok výroby a výrobné číslo, ktoré musí súhlasiť s etiketou na úväze.

  - Pri kontrole označenia na etikete sa zameriame na sériové číslo a kód roku výroby. Skontrolujeme názov výrobku a typové označenie úväzu. Údaje musia byť zhodné s údajmi na záznamovej karte prostriedku.

  - Vek úväzu nesmie presiahnuť maximálnu životnosť udávanú výrobcom. Pri prekročení inšpektor navrhne  vyradiť úväz z použitia.

  - Inšpektor vykoná kontrolu správneho zapnutia jednotlivých častí úväzu, správnosť pospájania jednotlivých dielov a polohu popruhov, praciek i kotviacich bodov.

2. Kontrola švov

2.1.   Pri kontrole nosných švov sa inšpektor zameria najprv na celistvosť nití, pričom kontroluje, aby nebola žiadna niť prerušená úplne. Taktiež celkové schlpatenie je dôvodom na vyradenie.  Prerušenie švov - roztrhnutie, vypáranie švov, ich uvoľnenie pri zošití popruhov je dôvodom na vyradenie úväzu z použitia. Uvoľnenie stehov, prípadne prepálenie od zvárania, či rozbrusovačky a horúcich predmetov. Pokiaľ inšpektor zistí fľaky začernania, alebo iné znaky chemického poškodenia PAD, je nutné úväz vyradiť.

2.2.   Kontrola spojovacích a lemovacích stehov je nutná k správnej funkcii úväzu, pri zistení poškodenia navrhujeme úväz na opravu k výrobcovi, prípadne konzultáciu s dovozcom alebo s výrobcom o ďalšom postupe.

3.     Nasledovne sa vykonáva kontrola popruhov, kde sa inšpektor zameriava na stav zakončenia popruhov, pričom sleduje, či nie sú popruhy rozstrapkané a či majú bezpečnostné zašitie od výrobcu. Popruhy nesmú byť skracované, ani inak upravené. Popruhy nesmú byť poškodené na okrajoch, najmä v miestach pripájania kovových prvkov (pracky, kotviace oká, spony). Popruhy nesmú byť prepálené, predrané ani inak mechanicky poškodené. Taktiež poškodenie chemickými látkami je dôvodom na vyradenie úväzu z použitia.

4. Poslednou súčasťou kontroly je kontrola kovových prvkov  a bodov ukotvenia. Na kovových okách sledujeme deformácie a zoslabenie(opotrebovanie) týchto prvkov. Deformácie ôk nie sú povolené, úväzy treba vyradiť. Zoslabenie vzniknuté opotrebovaním, prípadne mechanické poškodenie, hlboké vrypy či záseky na kovových okách, či prackách sú dôvodom na vyradenie úväzov. Pracky a spojovacie spony musia byť funkčné. Na žiadnom kovovom prvku nesmie byť korózia alebo oxidácia, ktorá by mohla následne poškodiť laná, alebo popruhy. Inšpektor v prípade vyradenia úväzu z použitia viditeľne označí tento úväz vysačkou alebo nálepkou s textom NEVYHOVUJÚCE a vyhotoví protokol o vyradení z použitia. Tento následne zanesie do evidencie.

- Celková kontrola

  - Kontrola evidencie

  - Kontrola označenia a etikety

  - Ukončenie životnosti a kontrola

  - Kontrola úplnosti častí a správneho zostavenia úväzu

- Kontrola švov

  - Kontrola nosných švov

Celistvosť nití

Prerušenie švov

Vypáranie švov

Uvoľnenie stehov

Poškodenie švov  -   mechanické

- tepelné

- chemické

  - Kontrola  spojovacích a lemovacích stehov

- Kontrola popruhov

  - Stav zakončenia

Prerušenie popruhov

Prerušenie okraja popruhu

  - Poškodenia popruhov

- mechanické

- tepelné

- chemické

- Kontrola kovových prvkov

  - Kontrola pripájacích bodov - ôk

Deformácie

Zoslabenie (opotrebovanie)

Korózia alebo oxidácia

  - Kontrola praciek a spojovacích spôn